Geneviève REILLE-TAILLEFERT

ASECREM SA

225, rue Jean-Pierre Biermann – L1268 – Luxembourg  Tél : 26 59 1191

LUXEMBOURG – Villa Pétrusse  - Décors                     Intervention d’urgence  Mars 2019

Table des matières

Intervention d’urgence – Traitement de la Mérule, relevés  et sondages complémentaires	6

A Description de l’intervention	7

1 - Traitement de la Mérule	7

2 – Sondages et relevés complémentaires	7

B – Traitement curatif de la mérule	8

B1 – Entrée d’honneur	8

Traitement :	8

Sondages complémentaires en recherche du décor original	9

DIAGNOSTIC  ENTREE D’HONNEUR	10

PRECONISATIONS D’INTERVENTION   ENTREE D’HONNEUR	10

C2 – Hall d’entrée	11

Description	11

Etat de conservation et sondages	12

12

Observations UV	13

Stratigraphie	14

Analyses étiologiques	14

Diagnostic	14

PRECONISATIONS D’INTERVENTION  DU HALL D’ENTRÉE	14

C3 – Entrée sur cour	15

Etat de conservation et sondages	16

Stratigraphie	17

Vue des sondages stratigraphiques 1 et 2	18

Diagnostic et préconisation d’intervention	18

PRECONISATIONS D’INTERVENTION  ENTREE COUR	18

C4 -  Salle Néo-Gothique	18

Description	18

Etat de conservation	19

Sondages	20

Essais de nettoyage	20

Observations UV	21

Analyses étiologiques	22

Diagnostic	22

PRÉCONISATIONS D’INTERVENTION SALLE NEO-GOTHIQUE	22

C5 – Salle Belle-Epoque	22

Description	22

Constat d’état	23

24

Sondages	26

Essais de nettoyage	29

Observations UV	30

Analyses étiologiques	31

Diagnostic et préconisation d’intervention	31

PRÉCONISATIONS D’INTERVENTION SALLE BELLE-EPOQUE	31

C6 – Salle Renaissance	32

Description	32

Etat de conservation	33

Sondages	33

Essais de nettoyage	34

Observations UV	35

Analyses étiologiques	35

Diagnostic	35

PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE LA SALLE RENAISSANCE	36

C8 – Bureau Kerckhoff	36

Description	36

Etat de conservation et sondages	37

Diagnostic	38

PRECONISATIONS D’INTERVENTION - BUREAU KERCKOFF	38

C9 - Salon de chasse	38

Description	38

Etat de conservation	39

PRECONISATIONS D’INTERVENTION – SALON DE CHASSE	39

C10 – Escalier et hall du 1er étage	39

Description	39

Etat de conservation et sondages	40

Sondages	40

Observations Microscope des sels et micro-organismes	41

Coupes stratigraphiques à partir de prélèvement	42

Analyses étiologiques	42

Diagnostic	42

PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE L’ESCALIER	42

C11 – Premier étage - Salle 101	43

Description	43

Etat de conservation	44

Observations UV	47

Coupes stratigraphiques à partir de prélèvement	48

Analyses étiologiques	49

Diagnostic	49

PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE LA SALLE 101	49

C12 -  Premier étage - Salle 102	50

Description	50

Stratigraphie	51

Analyses étiologiques sur plafond	52

Diagnostic	52

PRECONISATION D’INTERVENTION DE LA SALLE 102	52

C13 – Salle 103	53

Description	53

Sondages	53

Stratigraphie	54

Analyses étiologiques sur plafond	55

Etat de conservation	55

Diagnostic	55

PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE LA SALLE 103	55

C14 – Salle 104	56

Description	56

Sondages	56

Stratigraphie	57

Diagnostic	57

PRECONISATION D’INTERVENTION DE LA SALLE 104	57

C15 – Salle 105	58

Description	58

Sondages	59

Stratigraphie	60

Analyses étiologiques sur plafond	60

Etat de conservation	60

Diagnostic	60

PRECONISATION D’INTERVENTION DE LA SALLE 105	60

C16 – Couloir	61

Sondages	61

Stratigraphie	62

Diagnostic	62

PRECONISATION D’INTERVENTION DU COULOIR	62

D – Conclusion	63

E  – Récapitulatif des Préconisations	63

F – Méthodologie	64

1.	Traitement et consolidation des structures et micro-organismes sur plancher au-dessus de la salle 101	64

2.	Dépose des éléments mobilier avant travaux et conservation pendant la durée des travaux	64

3.	Mise à jour et restauration de décors	64

4.	Traitement et conservation des décors historiques conservés	64

5.	Restitution de décors disparus	64

6.	Harmonisation d’ensemble	65

Luxembourg, Le 10 mai   2019

25, rue Jean_Pierre Biermann

L1268 _ Luxembourg

Tél et Fax :  (352) 26 59 11 91

Gsm : (352) 621 24 15 18

Email : asecrem@gmail.com					Luxembourg – Villa Pétrusse

N°  T.V.A : LU30608413

Autorisation d'établissement N°10094995/0

## Intervention d’urgence – Traitement de la Mérule, relevés  et sondages complémentaires

L’intervention d’urgence préalable au chantier de rénovation de la Villa Pétrusse a été réalisée en février et mars 2019 à la demande la BCRE  sous la direction de l’agence Jim Clemes et avec l’approbation du Ministère de la Culture par la société ASECREM représentée par Geneviève Reille-Taillefert, Henri Taillefert et une équipe de 3 restaurateurs. L’intervention a permis le traitement curatif de la mérule afin de stopper sa propagation et le traitement préventif afin d’éviter la formation de nouveaux foyers pendant les travaux de gros-œuvre de la rénovation.

La mérule se développait sous les épais papiers  des escaliers, de l’entrée et des halls du rez de chaussée et du 1er étage.

Ces zones étant des zones de passage, elles permettaient au champignon de proliférer rapidement

Nous les  avons donc traité en urgence :

- Au rez de chaussée :

l’entrée d’honneur, le hall, l’entrée vers la cour, et l’escalier qui mène au premier étage.

- Au premier étage : le palier, le couloir,

Salles patrimoniales du rez-de-chaussée	                       Situation sur plan des pièces traitées                                        Salles patrimoniales du 1er étage

## A - La Mérule, description et  traitements

Les micro-organismes ne sont pas toujours visibles à l'œil nu, mais ils peuvent développer des colonies qui elles le sont.

Ils peuvent détériorer les œuvres d’art, soit par une attaque chimique, ils libèrent alors des acides et dissolvent le substrat pour en prendre les sels minéraux, soit par une attaque physique , ils se développent dans les fissures et pénètrent dans la pierre et les murs, ou ils recouvrent l'œuvre d'art d'un film (patine).

Toutes les cellules des êtres vivants ont besoin pour se développer de:

- d'oxygène,

- d'eau,

- de constituants nutritifs :  glucose, glycérol, acides gras ou aminés, sels minéraux, vitamines

Les différents organismes que l'on peut rencontrer sont;

- soit autotrophes

soit hétérotrophes

## B – Description de l’opération

L’intervention a été divisée en deux parties, la première partie consacrée à l’intervention d’urgence proprement dite c’est-à-dire au traitement de la mérule et la deuxième partie consacrée aux sondages et relevés complémentaires

### 1 - Traitement de la Mérule

Afin de procéder à l’élimination de la mérule et des micro-organismes, nous avons utilisé la méthodologie suivante :

- Protection et isolation des sols au moyen de polyane

- Confinement des zones traitées par installation de sas de protection devant tous les passages et accès aux pièces adjacentes des lieux d’intervention

- Dépose soignée du papier peint couleur faux-marbre rose,  à seco et  par humidification afin de préserver les décors peints sous-jacent

- Mise en sac hermétique et évacuation quotidienne des déchets.

- Traitement de la mérule par moyen thermique en élevant la température du mur jusqu’à 50°C

- Après enlèvement du papier peint rosé, la surface sous-jacente est apparue noircie et marquée par les taches formées par les champignons

- Nous avons donc effectué immédiatement le traitement de la mérule sur la totalité des surfaces par moyen thermiques en chauffant le mur jusqu’à 50 °C

- Traitement chimique au moyen de produits biocides

au moyen d’acide acétique en solution appliqué au moyen de tampons de coton afin de pouvoir enlever les champignons et matières déposées en surface.

- Enlèvement des champignons par grattage et par essuyage

- Les résidus ont ensuite été enlevés au moyen d’eau chauffée à 40°C .

- Traitement préventif par nettoyage des surfaces et dissolution des colles cellulosiques de marouflages

- Traitement en appel des sels (nitrates et sulfates)

- Consolidation des supports par imprégnation d’ammonium quaternaire

- Consolidation des couches picturales par pulvérisation de Primal AC33 en solution acqueuse

- Observations microscope après un mois

### 2 – Sondages et relevés complémentaires

Les sondages complémentaires ont été effectués dans les pièces du 1er étage et ont permis de mettre à jour les papiers peints originaux dans la pièce 203, 204 et 205 ainsi qu’un décor peint dans l’ancienne salle de bain. Nous avons également complété les informations concernant les décors des soubassements de ces pièces

Au rez de chaussée, nous avons effectué des essais de nettoyage de plus grande dimension dans la salle belle-époque

Nous avons également effectué la consolidation des  couches picturales écaillées  et la pose de facing de protection sur la couche picturale du médaillon portant les initiales AK au centre du l’arrondi vers l’extérieur.

## C – Interventions pièce par pièce

## C1 – Entrée d’honneur

### Traitement curatif:

Dans l’entrée d’honneur, après la dépose et l’évacuation des papiers de recouvrement, nous avons relevé la présence de nombreux impacts de Mérule et avons effectué un traitement général par chauffage et par moyen chimique.  Puis nous avons de manière préventive enlevé tous les résidus de cellulose contenus dans l’adhésif de marouflage afin d’éviter toute nouvelle infection.

Vue d’ensemble de l’Entrée d’honneur avant intervention	  Vue de l’enlèvement du papier		 Vue d’ensemble en cours d’enlèvement du papier

Vue d’ensemble après enlèvement du papier	                              Vue du traitement de la mérule 		                          Vue d’ensemble après traitement

Noter la trace d’un meuble en hauteur – Horloge ?

TRAITEMENT DES MURS : Après enlèvement du papier peint rosé, la surface sous-jacente est apparue noircie et marquée par les taches formées par les champignons

Nous avons donc effectué immédiatement le traitement de la mérule sur la totalité des surfaces par moyen thermiques en chauffant le mur jusqu’à 50 °C puis par moyen chimiques au moyen d’acide acétique en solution appliqué au moyen de tampons de coton afin de pouvoir enlever les champignons et matières déposées en surface. Les résidus ont ensuite été enlevés au moyen d’eau chauffée à 40°C .

Le relevé après traitement nous a permis de mettre en évidence la composition des décors peints sous-jacents, et également celle de l’aménagement original. Ainsi nous avons pu identifier  la présence d’un blason visible en négatif qui pourrait aussi être celle d’un trophée de chasse , D’autre part nous avons pu relever sur la partie droite de la galerie  la présence d’une ombre créée par une horloge Comtoise .

Relevé des altérations : les principales altérations relevées sont un écaillage ponctuel de certaines parties de mur ainsi que des lézardes ainsi que des lézardes.

Traces de mérule

Partie non traitée

Trace d’une décoration , trophée

Lézardes

Zone Ecaillage

Vue en cours de traitement	                                                                                                                                                            Vue après traitement

Noter la surface très noircie et marquée par les champignons			        Noter la surface assainie, les traces de décors anciens, les altérations mécaniques

Zone d’écaillage

Lézardes et crevasses

### Sondages complémentaires en recherche du décor original

Les sondages complémentaires effectué sur les différentes surfaces nous a permis de mettre en évidence l’omniprésence d’un repeints jauni et craquelé  au dessus du décor peint original de faux-marbre de carrare

Décor original                                                       Repeint jauni

Faux-marbre de Carrare

Sondage sur base de pilastre 					                    		Vue rapprochée des sondages

Noter la qualité du décor peint de faux-marbre de Carrare original

### CONCLUSION  ENTREE D’HONNEUR

L’enlèvement des papiers peints et le traitement des surfaces picturales nous a permis d’assainir les surfaces et les supports.

Les altérations mécaniques du  support se manifestent  par des lézardes provoquées par les mouvements des structures.

L’omniprésence,  la qualité et la finesse  du décor peint original de faux marbre de carrare en raccord avec les marbres du sol et des soubassements  nous permettent de préconiser la mise à jour de ces décors et la restauration de l’état original de la pièce lorsqu’elle a été créée afin de restaurer l’ensemble palladien original.

### PRECONISATIONS D’INTERVENTION   ENTREE D’HONNEUR

1  Consolidation des supports et des structures

2  Consolidation, refixation des supports et des couches picturales

3   Nettoyage des couches picturales des plafonds

4  Mise à jour de la couche picturale de faux-marbre – gris et blanc en raccord avec les marbres du sol

5  Restauration des couches picturales par retouches ponctuelles

## C2 – Hall d’entrée

### Description

Dans le Hall, après la dépose et l’évacuation des papiers de recouvrement, nous avons relevé la présence de nombreux impacts de Mérule sur les murs adjacents de la Salle Belle-Epoque et de la Salle Renaissance  et avons effectué un traitement général par chauffage et par moyen chimique suivi de l’enlèvement des champignons par grattage et par essuyage.  Puis nous avons de manière préventive enlevé tous les résidus de cellulose contenus dans l’adhésif de marouflage afin d’éviter toute nouvelle infection.

Vues d’ensemble après traitement	                   Vue du mur Sud et de la porte donnant accès au Salon Belle Epoque                         Vue d’ensemble du mur après traitement

Décor sur papier                                                                                                                   Décor sur papier

Revers du papier

Décor original

Décor de Faux-marbre

Repeint

Plinthe en marbre blanc

Vues d’ensemble du sondage sur soubassement                      Vue d’ensemble des sondages sur une hauteur de 1,50 m                            Vue rapprochée d’un sondage en cours

Noter sous le papier peint  la présence du décor peint de faux-marbre blanc en raccord avec le marbre des plinthes

Essais de nettoyage :

Les sondages effectués sur le plafond ayant démontré l’absence de repeint sur le plafond et les chapiteaux, des essais de nettoyage ont été effectués au moyen de solvent-gel afin de préserver la couche picturale.

- Carbopol + Ethomeen : Bon résultat

- Carbopol + Ethomeen + isopropanol + Toluène : Résultat moyen -

- Alcool Ethylique + Xylène : Résultat médiocre

Hall d’entrée - Plafond                                                      Hall d’entrée, essais de nettoyage 				Chapiteau du hall d’entrée – essais de nettoyage

### Diagnostic

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence sur mur et sur moulures la présence sous-jacente des décors peints originaux de faux marbre blanc veiné de gris de la famille des marbres de Carrare en raccord avec les plinthes et les dallages existants.

### PRECONISATIONS D’INTERVENTION  DU HALL D’ENTRÉE

En raison des risques d’altération provoqués les chocs thermiques et hygrométriques et de la présence de mérule dormante sous les papiers peints, il nous

semble très important de prévoir L4enlèvement des matières altérantes et pathogènes

1 : Avant commencement du chantier : une intervention d’urgence avec dépose du papier peint en faux-marbre rose et un traitement général des sels et micro-organismes, champignons et mérule avec évacuation des déchets quotidiens.

2  Mise à jour de la couche picturale de faux-marbre – gris et blanc en raccord avec les marbres du sol

3 Nettoyage des couches picturales des plafonds

4  Consolidation, refixation des supports et des couches picturales

5  Restauration des couches picturales par retouches ponctuelles

## C3 – Entrée sur cour

Description :

Entrée ouvrant sur la cour par une porte en chêne vitrée protégée à l’extérieur par des rinceaux en fer forgés de style art-nouveau.

Le petit vestibule d’entrée donne d’une part sur l’escalier de la cave auquel on accède par une porte vitrée et d’autre part à l’escalier d’accès à la maison

L’escalier de huit marches qui donne accès au hall d’entrée est en marbre de carrare.

Le soubassement en marbre de Carrare s’élève jusqu’à une hauteur de 1,45 m qui se poursuit par une plinthe au niveau du hall d’entrée.

Vue du mur Est et de l’entrée sur cour                                        Vue de l’escalier d’accès au hall                                              Porte d’accès à l’escalier de la cave                     Vue de l’angle Sud

Dimensions de l’entrée cour : Surface au sol : approximativement 25 m²

Support mur : Moellons, Plâtre  et  moulures d’encadrement en bois

Support soubassement : marbre

Technique : deux couches picturales successives recouverte de panneaux de papiers peints

Observation : couche picturale de surface épaisse et écaillée composée de papiers peints de faux-marbres rose, et de repeints acryliques

Etat de la couche picturale originale  : lisible

Sondages

Remontées salines

Ecaillages

Pertes de matière

Vue du sondage sur mur de l’escalier                                                                          Vue du sondage sur mur entrée

Noter la présence de remontées salines entrainant des pertes de matière picturale

### Conclusion

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence sur mur la présence sous-jacente des décors peints originaux de faux marbre blanc veiné de gris de la famille des marbres de carrare en raccord avec les plinthes et les dallages existants.

L’omniprésence des décors originaux et leur état de conservation permet d’envisager la restauration de l’état original de la pièce avec la mise à jour de ces décors.

### PRECONISATIONS D’INTERVENTION  ENTREE COUR

En raison des risques d’altération provoqués les chocs thermiques et hygrométriques et de la présence de mérule dormante sous les papiers peints, il nous semble très important de prévoir l’enlèvement des matières altérantes et pathogènes

1 : Avant commencement du chantier : une intervention d’urgence avec dépose du papier peint en faux-marbre rose et un traitement général des sels et micro-organismes, champignons et mérule avec évacuation des déchets quotidiens.

2 : Mise à jour de la couche picturale de faux-marbre – gris et blanc en raccord avec les marbres du sol

3 : Nettoyage des couches picturales des plafonds

4 : Consolidation, refixation des supports et des couches picturales

5 : Restauration des couches picturales par retouches ponctuelles

## C4 – Escalier et hall du 1er étage

### Traitement de la Mérule

La cage d’escalier monumentale en chêne reste dans l’esprit monumental de la villa d’une hauteur de 8 mètres avec un seul palier situé au pied du grand vitrail de la façade Ouest.

Les murs sont actuellement ornés de décors peints de faux-marbres  roses sur papier situés à l’intérieur et autour des panneaux architecturant l’espace.

Le plafond est orné d’un caisson central encadré de panneaux entrecoupés de 6 caissons à fleurs d’acanthes stylisées, l’ensemble est soutenu par d’une voussure ouvragée vert pâle ornée de guirlandes formant caisson. L’ensemble a été réalisé en blanc, les bandeaux séparant les caissons étant de couleur gris-vert pâle

Départ de l’escalier		                        Vue d’ensemble du plafond ouvragé                          Vue de la partie supérieure de l’escalier et du palier intermédiaire

Surface au sol : 22,5  m²

Hauteur :      8,55 m

Technique : couches picturales  alternant avec des papiers peints

Observation : couche picturale de surface épaisse et écaillée

composée de papiers décors peints de faux-marbres rose,

de papiers peints de faux-marbres blancs et de repeints acryliques

Etat de la couche picturale originale  : lisible

Support plafond : Plâtre et stucs

Etat de la couche picturale de surface :

- Sur plafond : obscurcie et salie

- Sur mur : bon état de conservation et de lisibilité.

Départ sur palier intermédiaire			Vue de la cage d’escalier depuis le  premier étage

### Relevé des altérations

Altérations

Bio :  Bon état sanitaire……………………………………………………………….

Mécanique       Bonne tenue

Feuil	           sur mur papier peint texturé de moquette rouge

sur plafond à solives en chêne : Couche picturale originale apparente en surface rouge

Observations générales

L’ensemble des décors apparaît en bon état de conservation

Partie Sud de la 1ère partie d’escalier		                Palier intermédiaire                                          Mur Nord  de la 2ème partie de l’escalier                              Hall 1er étage

### Observations Microscope des sels et micro-organismes

Les observation UV nous ont permis de déterminer la présence de remontées salines et de micro-organismes dans l’interface entre le papier et la couche picturale originale

Situation des altérations	              Vue rapprochée des altérations			Vue microscope numérique X50                           Vue microscope numérique X200

on reconnait les spores de la mérule

Présence de nitrates, de sulfates et de champignons à rhizômes

### Conclusion

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence la présence des couches picturales originales de faux-marbre blanc veiné de gris identiques à ceux de l’entrée d’honneur et du hall d’entrée.

Les analyses étiologiques nous ont permis de mettre en évidence la présence de sels et de micro-organismes de la famille des mérules au niveau des soubassements du mur Nord de l’escalier qui se développent à la faveur de l’humidité de condensation conservée par les sels et se multipliant dans l’interface entre le mur et le papier peint

### PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE L’ESCALIER

Avant travaux et en urgence traitement des sels afin de stopper la multiplication des champignons dans l’interface entre les papiers peints et les murs :

- Enlèvement des papiers peints sur l’ensemble des surfaces murales et les soubassements

- Enlèvement des déchets quotidiennement et transport au centre de traitement des déchets de la ville de Luxembourg.

- Traitement des remontées salines

- Eradication de la mérule par moyen thermique

- Eradication des micro-organismes par biocides, répété après deux semaines afin de détruire définitivement tous les spores.

- Consolidation des supports

Avant travaux , mise à jour du décor peint de faux marbre coloré sur une surface 1m² sur les murs de l’escalier de service

Puis traitement en restauration des décors originaux

- Enlèvement des papiers résiduels

- Mise à jour de la couche picturale originale au scalpel

- Consolidation des supports et des couches picturales

- Traitement en conservation

- Restauration ponctuelle par repique des originaux

- Restitution des éléments disparus

## C5 – Couloir

### Traitement d’urgence contre la mérule

Le couloir donne accès a toutes les pièces du premier étage, on notera le grand espace qu’il occupe en largeur et en hauteur il est actuellement peint de couleur blanc cassé et les soubassements sont peints en gris. Les portes d’accès sont peintes en faux bois de chêne foncé. Les plafonds sont ouvragés et reprennent les éléments décoratifs de l’escalier

Surface au sol : 18,63 m²

Hauteur :      4,06 m

Support mur :  Plâtre,

Technique : Nombreuses couches de papier peint et couches picturales successives intercalées

Observation : couche picturale de plafond  obscurcie

Etat de la couche picturale originale : occultée

Situation des sondages

### Sondages

Les sondages effectués sur murs et soubassements ont permis de mettre en évidence la présence d’un décor peint de faux-marbre blanc veiné de gris

Les sondages sur portes ont mis à jour un décor de loupe de noyer sur les tables et de pin sur les montants

Décors de faux-marbre

Décor de faux-bois

Vue d’ensemble du couloir			    Vue des sondages sur mur et soubassement                                                             Sondages sur mur

### Conclusion

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence :

- Sur les murs et soubassements sous les papiers peints la présence du décor peint original de faux-marbre blanc veiné de gris  dont la mise à jour permettra de restaurer l’harmonie d’ensemble avec la cage d’escalier.

- Sur les portes : sous les décors peints de faux bois sombres, la présence d’un décor original de faux-bois en imitation loupe d’orme et tilleul.

- Sur les plafonds : la présence des couches picturales originales apparentes.

En raison de la présence de couche picturale originales apparentes sur plafond ouvragé, un nettoyage, un traitement en consolidation et une restauration peuvent être envisagés, sur porte, il semble possible de préconiser la mise à jour et la restauration des décors de faux-bois originaux.

Sur les murs et soubassements l’enlèvement du papier peint est à prévoir avant le début des travaux afin d’éviter la propagation de micro-organismes

### PRECONISATION D’INTERVENTION DU COULOIR

Avant travaux et en urgence traitement des sels afin de stopper la propagation des champignons dans l’interface entre les papiers peints et les murs :

- Enlèvement des papiers peints sur l’ensemble des surfaces murales et les soubassements

- Enlèvement des déchets quotidiennement et transport au centre de traitement des déchets de la ville de Luxembourg.

- Traitement des remontées salines

- Eradication de la mérule par moyen thermique

- Eradication des micro-organismes par biocides, répété après deux semaines afin de détruire définitivement tous les spores.

- Consolidation des supports

Puis traitement en restauration des décors originaux

- Mise à jour et restauration des décors peints originaux de faux-bois sur portes

- Mise à jour de la couche picturale originale sur moulures et plinthes

- Nettoyage et restauration des décors peints du plafond et des corniches

- Consolidation des supports et des couches picturales

- Traitement en conservation

- Restauration ponctuelle par repique des décors peints de faux-marbre sur murs, moulures et plinthes

- Restauration ponctuelle par repique des décors peints de faux-bois sur portes

- Restitution  des éléments disparus

## C6 – Salle Belle-Epoque

### Sondages complémentaires

Afin de vérifier la faisabilité et le résultat de la mise à jour des décors peints originaux et de leur nettoyage, nous avons effectué de larges sondages et essais complémentaires. Nous avons également procédé à la préconsolidation du décor peint écaillé du plafond.

Les sondages complémentaires et essais de nettoyage ont été effectués d’une part sur la porte Nord de la pièce et d’autre part sur la partie supérieure du mur Est et sur le plafond.

Vue du plafond avant intervention	                            Vue actuelle du côté Sud donnant sur la véranda                        Vue rapprochée du médaillon Sud du plafond avant consolidation

Vue de la peinture murale du plafond	              Vue actuelle du côté Sud donnant sur la véranda                            Vue rapprochée du médaillon Sud du plafond

Noter le bon état de la peinture murale contrastant avec l’obscurcissement général des décors peints et dorures ternis et avec l’écaillage du médaillon

Vue d’ensemble de la porte Est                                               Vue rapprochée des décors peints des lambris			Vue rapprochée du médaillon de plafond

### Sondages

Les sondages effectués sur mur ont mis en évidence la présence sous-jacente de décor peints originaux sur les fonds des encadrements, inversant les tonalités originales de rose et de vert.

Sur les voussures les sondages ont permis de mettre en évidence la présence d’un décor losangé doré sur fond blanc ocré

Sur les trumeaux des portes, les sondages ont mis en évidence la présence de papier peint original sous la tapisserie collée

Sur les plafonds, les sondages ont mis en évidence la présence sous-jacente des décors peints originaux sur les fonds des encadrements.

| Strates | 0 | 1 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mur | plâtre | Couche de préparation, | Peinture à l’huile gris-vert | Peinture acrylique |
| Bandeau d’encadrement | plâtre | Couche de préparation | Peinture à l’huile rose | Peinture acrylique vert |

2  1

2  1

Situation des sondages                                       Vue du Sondage sur plafond

On notera :

La stratigraphie générale  indiquant un repeint général  à la peinture acrylique mate.

La stratigraphie  particulière du bandeau d’encadrement indiquant le recouvrement de la couche picturale originale par un repeint vert

| Strates | 00 | 1 0 | 1 : CP originale | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| voussure | plâtre | Couche de préparation, | Peinture blanc ocrée à l’huile rehaussée d’un décor en résille dorée | Peinture gris perle à l’huile |

2    1

| Strates | 00 | 1 0 | 1 CP originale | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mur | plâtre | Couche de préparation, | Peinture blanc ocrée à l’huile rehaussée d’un décor en résille dorée | Peinture gris perle à l’huile | Peinture à l’huile gris bleu de surface |
| Décor en relief | plâtre | Couche de préparation | Dorure à la feuille | bronzine | Repeint gris bleu |

Sondages sur voussure mettant en évidence la présence du décor peint original losangé doré sous-jacent

1    2     3

2  3

Sondages sur voussure mettant en évidence la présence du décor peint original vert et rose inversé sous-jacent

Ci-dessous

Sondage mettant en évidence la présence d’un papier peint original sous la tapisserie de surface

| Strates | 0 | 1 1 | 2 CP originale | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| plafond | plâtre | Couche de préparation, | Peinture à l’huile gris-vert | Peinture acrylique rosée |
| moulure d’encadrement | plâtre | Couche de préparation | Peinture à l’huile rose | Peinture acrylique vert |

| Strates | 0 | 1 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trumeau | plâtre | Couche de préparation, | Papier peint de petites fleurs | tapisserie |

2

3                                                   2

| Strates | 0 | 1 1 | 2 : CP originale | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EncadrementPorte | bois | Couche de préparation, | Peinture à l’huile Rose | Peinture acrylique verte |
| Chambranle | bois | Couche de préparation | Peinture à l’huile verte | Peinture acrylique Rosée |

Sondages sur encadrement de porte mettant en évidence l’inversion des couleurs gris-vert et rosé lors de la réfection de la décoration

| Strates | 0 | 1 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panneau du mur | plâtre | Papier gris | Papier tapissé | Carton | Galon |

Sondages sur panneau mettant en évidence la présence papier-tapissé sous le galon et le carton

| Strates | 0 | 1 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intérieur panneau | plâtre | Papier gris | Papier tapissé |

Sondages sur panneau mettant en évidence l’absence de peintures originales sous-jacentes

| Strates | 0 | 1 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Porte | Bois | Couche de préparation, | Peinture à l’huile gris-vert | Peinture acrylique rosée |

Sondages sur portes

### Essais de nettoyage

Les essais de nettoyage ont été effectués sur les couches picturales des décors peints et dorures des portes, des voussures et du plafond

Ils ont été effectués au moyen de gel carbopol additionné d’Ethomeen C25 et ont été très satisfaisant.

Essais sur décor de la porte Nord                                         Essais sur bandeau d’encadrement              			 Essais sur dorure de voussure

Nettoyage par gel-solvant Carbopol

Essais sur décor de voussure                       Essais sur frise florale peinte du plafond                        Essais sur frise de laurier du plafond               Bandeau d’encadrement de la voussure

Les différents essais de nettoyage au moyen de gel carpolol se sont révélés positifs

### Traitement en consolidation des écailles

Les observations sous UV nous ont permis de confirmer les stratigraphies et les couches picturales originales qui fluorescent en clair

Voussure                                                                                             Vue du décor de la porte                   				  Bandeau d’encadrement mural

Noter le double repeint sur la partie droite (noire)                        Noter les manques de décors (fluorescence rose)                     Noter couches picturales originales fluore

Noter : les dorures repeintes à la bronzine (fluorescence noire)

Vue rapprochée du décor losangé doré de la voussure           	 Trumeau de porte           		Frise de laurier du plafond			Bandeau d’encadrement

Noter : Les couches picturales originales fluorescent 			Noter la fluorescence noire des bronzines ajoutées sur les dorures

### Conclusion

L’ensemble des sondages et essais de nettoyage nous a permis de mettre en évidence la composition décorative originale de la pièce .

### PRÉCONISATIONS D’INTERVENTION SALLE BELLE-EPOQUE

Restauration du décor original et restitution des décors disparus

- Avant chantier consolidation d’urgence du décor peint écaillé du médaillon portant les initiales A K de Albert Kerckhoff

- Avant commencement du chantier : Essais sur 1 m² de mise à jour de l’ensemble des décors occultés intégrant la voussure, les trumeaux, les moulures et bandeaux décoratifs sur mur et plafond afin de visualiser le projet et de le présenter.

- Mise à jour des décors occultés sur voussure

- Enlèvement des tapisseries sur les trumeaux des portes

- Mise à jour des décors peints décoratifs sur bandeaux d’encadrements et portes

- Enlèvement des cartons et galons des panneaux muraux

- Nettoyage des décors peints et peintures murales originales et conservation en restauration

- Nettoyage des dorures, enlèvement des bronzines et restauration à la feuille d’or

- Prise d’empreinte de l’ensemble des décors sculptés.

- Réalisation de moulage à l’identique

- Restitution des stucs sur murs et sur portes

- Restitution de papiers peints historiés d’époque

## C11 – Premier étage - Salle 101

### Traitement en consolidation du plafond avant enlèvement du plancher

Située au premier étage, au-dessus de la salle néo-gothique, la salle 101 donne directement sur le hall de l’escalier, ainsi elle est la première pièce à laquelle on accède après avoir monté l’escalier. C’est une petite pièce en longueur de 17 m² éclairée ouverte par de grandes fenêtres au sud sur la vallée de la Pétrusse et à l’Ouest sur la cour. L’angle Nord-Est est occupé par deux portes, l’une donnant sur le hall et l’autre dans la pièce voisine. Au cnetre du mur Nord se trouve une cheminée en marbre blanc reprenant les décors du plafond.

A l’origine entièrement décorée, il ne reste visible que les décors du plafond et de la porte donnant sur le palier, cependant les structures des décors sont encore présentes et permettent de supposer que les décors originaux sont conservés sous la peinture blanche de surface.

Le plafond porte un décor structuré en panneaux utilisant des formes demi-circulaires, de style Louis-XVI, encadré par des moulures, bandeaux, corniches, écoinssons à rubans, couronnes de fleurs, bouquets, dans un jeu de couleur bleu-ciel, rose et blanc rehaussé de points d’ors et de bouquets de roses. Ce décor se poursuit sur une petite voussure de couleur gris perle portant un motif répétitif de bouquets.

Les murs sont divisés en deux registres, le registre supérieur occupé par de larges panneaux encadrés de moulures, et de bandeaux. Le registre inférieur est composé d’un soubassement panneauté en imitation de lambris.

Vue d’ensemble du plafond décoré  	                                             Vue d’ensemble de la pièce, vers l’ouest                                                    Vue de l’angle Nord-Est

Noter les structures décoratives des murs          		Noter la porte décorée et les soubassements en panneaux

### Etat de conservation

Altérations

Bio :  Bon état sanitaire

Mécanique       Nombreuses fractures du plafond - Structure affaiblie,

Ecaillage des couches picturales des décors du plafond et de la voussure

Feuil	           sur plafond : surface obscurcies et noircies par les patines, le vieillissement et les pollutions ambiantes et de chauffage

sur mur : Papier peint original occultée par 2 repeints successifs

sur lambris : Couche picturale originale recouverte de 6 strates de repeints

Observations générales

Manque de lisibilité de la richesse des décors entre les épais repeints et la finesse des décors originaux obscurcis et salis.

Vue d’ensemble du plafond et des altérations		 Vue rapprochée des fentes et fractures du plafond 		Vue d’ensemble des écaillages

Vue d’ensemble de l’angle Nor-Est				Vue d’ensemble de la cheminée et du soubassement                       Vue rapprochée de la voussure et des pâtines

### Diagnostic

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence mêlée de décors originaux et de repeints.

L’ensemble occulté des décors peints originaux à motif et dorure sur les portes ainsi que sur les lambris feints de soubassement est en bon état de conservation et peut être mis à jour, traité en conservation et restauré

Les papiers peints sous-jacents découverts ont pu être identifiés sur les photos de 2004

Photo effectuée en 2004 (sce Agence J. Clemes)

### PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE LA SALLE 101

L’état exceptionnel de lisibilité des sondages nous permet de préconiser un nettoyage des décors originaux apparents et la mise à jour et la restauration des décors occultés par les patines et les repeints

- Nettoyage des décors peints originaux apparents, allègement des vernis, des repeints et des patines :  sur plafond, voussure et porte Nord

- Mise à jour des décors peints et dorures occultés : sur porte, chambranles  bandeau d’encadrement, soubassements et plinthes

- Mise à jour du papier peint original afin de pouvoir en effectuer la restitution

- Restauration des dorures

- Restauration du décor original de la pièce par harmonisation d’ensemble

- Restitution du papier peint original

## C13 – Salle 103

### Sondages complémentaires

Cette pièce se présente comme une ancienne salle de bain avec garde-robe

Surface au sol : 23,46 m²

Hauteur :      4,06 m

Support mur :  Plâtre,

Technique : Nombreuses couches de papier peint  successives

Observation : couche picturale de plafond  écaillée

Etat de la couche picturale originale : occultée

Situation des sondages

### Sondages

Décors de papier peint sous-jacent

Vue d’ensemble du plafond					Vue des sondages sur porte                                                             Sondages sur mur

Sondages stratigraphiques sur portes

Sondage sur porte            										sondages sur moulure de porte

Noter la multiplicité des couches picturales sous-jacentes

### Stratigraphie

Les différentes stratigraphies peuvent être décomposées ainsi

| Strates | 00 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafond | plâtre | Couche de préparation | Enduit rosé | CP blanche | CP grise | CP rose |  |
| porte | Bois de chêne | Couche de préparation | Cp blanche | CP bleue | CP rose | CP faux bois |  |
| Mur | plâtre | Papier peint à motif rose | Papier peint bleu à motif art déco | Papier peint rose | Papier peint bleu | Papier peint rose | Papier peint à fleur |

| 4 - Strate de surface épaisse à l’acrylique | Résine acrylique |
| --- | --- |
| 3 – strate repeint à l’huile | Huile de lin, vernis, plomb |
| 2 – Strate de couche picturale originale - | Huile de lin, vernis, plomb |
| 1 – Strate enduit rosé | Huile de lin et céruse (plomb) |
| 0 – couche de préparation blanche | Céruse |
| 00 - support plâtre | plâtre |

### Analyses étiologiques sur plafond

Strate de surface présence de Blanc de Meudon et de Résine acrylique sur plafond

Strate N°2 : Présence d’acide gras, de résine terpénique et de plomb

Strate N°1 : Présence d’acide gras, de résine terpénique et de blanc d’Espagne

StrateN°0 :  Présence de Blanc de Céruse

Strate N°00 : Présence de gypse

### Etat de conservation

Altérations

Bio :  Bon état sanitaire

Mécanique : écaillages sur plafond

Feuil : Bon état sous épais repeints

### Diagnostic

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence l’absence de décors à motif sur plafond

Sur les surfaces murales, la multiplicité des couches de papier peint est un élément très intéressant de l’évolution des décors au cours du 19ème et du 20ème  siècle

### PRECONISATIONS D’INTERVENTION DE LA SALLE 103

En raison de la présence de couche picturale originales sur plafond et sur portes et des papiers peints originaux les préconisations sont les suivantes :

- Mise à jour d’une surface permettant la restitution du papier peint art déco de couleur bleue

- Mise à jour et restauration des décors peints sur voussures, plafond, portes, moulures et plinthes

## C14 – Salle 104

### Sondages complémentaires

Cette pièce fut beaucoup remaniée pour les besoins des tournages de film.

Surface au sol : 23,46 m²

Hauteur :      4,06 m

Support mur :  Plâtre,

Technique : Nombreuses couches de papier peint  successives

Observation : décor original et architecture de la pièce illisible

Situation des sondages

### Sondages

Décors de papier peint sous-jacent

Vue d’ensemble de la salle 104					Vue des sondages sur porte                                                             Sondages sur mur

### Stratigraphie

Les différentes stratigraphies peuvent être décomposées ainsi

| Strates | 00 | 0 | 11 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Murs | plâtre | Couche de préparation | Enduit rosé | Papier peint vert et doré | Papier peint de surface |
| Bandeaux d’encadrement | plâtre | Couche de préparation | Enduit rosé | Couche picturale verte | Vert de surface |
| soubassement | plâtre | Décor sur papier | Cp beige | CP verte |  |

### Diagnostic

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence la présence de papiers peints anciens sous-jacents sur mur et soubassement

Des sondages complémentaires seraient nécessaires lors de la réouverture des fenêtres occultées

### PRECONISATION D’INTERVENTION DE LA SALLE 104

- Sondages complémentaires après ouverture des fenêtres occultées

- Mise à jour d’une surface permettant la restitution du papier peint original vert et doré sur mur

- Mise à jour d’une surface permettant la restitution du papier peint original sur soubassement

- Mise à jour des décors peints originaux sur porte, moulures, bandeaux d’encadrements

## C15 – Salle 105

### Sondages complémentaires et essais de nettoyage

Située au milieu de la façade Nord, cette pièce donne par deux fenêtres sur l’avenue Marie-Thérèse, elle est actuellement complètement aveugle car les deux fenêtres ont été bouchées pour les besoins des tournages de film.

Surface au sol : 24 m²

Hauteur :      4,06 m

Support mur :  Plâtre,

Technique : Nombreuses couches de papier-peint  successives

Observation : présence d’un décor peint sur plafond – fenêtres occultées

Etat de la couche picturale originale : sur plafond : lisible

Sur murs  occultée

Situation des sondages

### Sondages

Décor peint gris perle                                                 papier peint sous-jacent

Décor peint rose

Décor peint gris bleu

Vue d’ensemble du plafond					Vue des sondages sur porte                                                             Sondages sur mur

Observation UV

Vue du sondage sur porte                                                          Vue du soubassement                                                                        Vue du papier peint

Noter la lisibilité des structures de papier peint

### Stratigraphie

Les différentes stratigraphies peuvent être décomposées ainsi

| Strates | 00 | 0 | 11 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plafond | plâtre | Couche de préparation | Enduit rosé | CP blanche et décor peint |  |  |
| porte | Bois de chêne | Couche de préparation | Cp rose Grise Gris-bleu | Repeint blanc | Repeint blanc | Repeint beige |
| Mur | plâtre | Papier peint | Papier peint texturé | CP acrylique blanche | CP beige |  |
| soubassement | plâtre | Papier peint | Papier peint texture | Repeint blanc | Repeint beige |  |

| 2 – Strate de couche picturale originale - | Huile de lin, vernis, plomb |
| --- | --- |
| 1 – Strate enduit rosé | Huile de lin et céruse (plomb) |
| 0 – couche de préparation blanche | Céruse |
| 00 - support plâtre | plâtre |

### Analyses étiologiques sur plafond

Strate N°2 : Présence d’acide gras, de résine terpénique et de plomb

Strate N°1 : Présence d’acide gras, de résine terpénique et de blanc d’Espagne

StrateN°0 :  Présence de Blanc de Céruse

Strate N°00 : Présence de sulfate

### Etat de conservation

Altérations

Bio :  Bon état sanitaire

Mécanique : bon

Feuil : Bon état sous épais repeints

### Diagnostic

L’ensemble des sondages nous a permis de mettre en évidence la présence de décors originaux lisibles sur les portes, sur les écoinçons du plafond et la présence de papiers peints anciens sur murs   En raison de la présence de couche picturale originales sur plafond il semble possible de préconiser leur restauration.

Sur les surfaces murales, les papiers peints anciens identifiés pourront être restitués

### PRECONISATION D’INTERVENTION DE LA SALLE 105

    - Mise à jour et restauration des couches picturales originales sur portes, plinthes et moulures

    - Mise à jour, identification et restitution des papiers peints originaux

## D – Conclusion

Si les surfaces sont hétéroclites et présentent les traces de réaménagements au XXème siècle, l’ensemble des sondages a permis de mettre en évidence la présence sous-jacente des décors patrimoniaux, la possibilité de les mettre à jour, de les interpréter et de les rendre lisible et ainsi de redonner toute sa valeur à cet ensemble patrimonial exceptionnel.

## E  – Récapitulatif des Préconisations

Pour l’ensemble de cette restauration le parti est de retrouver l’état des décors originaux afin de restaurer l’harmonie de cet ensemble exceptionnel de décors peints et de papiers peints.

Les grandes opérations pourront être envisagées :

- Avant travaux, les opérations sanitaires d’urgence avec les sondages complémentaires :

  - Éradication des champignons de la famille des mérules dans l’escalier, et traitement préventif dans l’entrée sur cour, l’entrée d’honneur, le hall, et le couloir du 1er étage.

  - Salle Belle-Epoque :

    - Essais de restauration du décor original avec mise à jour des décors occultés sur 1m²

    - Consolidation d’urgence du décor peint écaillé du médaillon portant les initiales A K de Albert Kerckhoff

  - Sanctuarisation de la salle renaissance

  - Escalier de service : Mise à jour par sondage de 1m² du décor peint de faux-marbre

- Restauration du décor de faux marbre de style palladien dans l’entrée d’honneur, le hall, l’escalier, le palier du premier étage, le couloir.

- Restauration de la salle Néogothique et de la salle Renaissance par nettoyage et traitement en conservation de la totalité des existants

- Le traitement en conservation et la restauration des décors historiques conservés avec enlèvement des repeints dans la salle Belle Epoque et la salle 101

- Mise à jour et la restauration des décors occultés et des papiers peints anciens dans les pièces 102,103,104,105

- La restitution des décors disparus par symétrie des existants.

## F – Méthodologie

### Traitement et consolidation des structures et micro-organismes sur plancher au-dessus de la salle 101

  - Traitement des augets de planchers par gel-coat

  - Traitement des micro-organismes (champignons) en cours de diffusions sous les papiers peints de recouvrements

### Dépose des éléments mobilier avant travaux et conservation pendant la durée des travaux

### Mise à jour et restauration de décors

  - Mise à jour des décors originaux occultés par moyens mécaniques et chimiques

  - Enlèvement des papiers peints

  - Enlèvement des couches picturales de repeint sur plafond par moyens mécaniques et chimiques

  - Mise à jour de papier peint original

    - Salles 102, 103, 104, 105

### Traitement et conservation des décors historiques conservés

  - Allègement des vernis

  - Après essais de solvant alcool et aromatiques  et  accord du maître d’œuvre

  - Enlèvement des repeints  après essais au moyen de solvants aromatiques

  - Enlèvement des bronzines et des surpeints sur dorures Après essais et accord du maître d’œuvre par moyens mécaniques et chimiques

  - Consolidation des supports au moyen de primal AC 33 à 5%

  - Masticage des manques et lacunes au moyen de Modostuc ou de blanc de Meudon additionné de colle de peau de lapin et de conservateur

### Restitution de décors disparus

  - Restitution de motifs décoratifs peints

    - Prise de calque des motifs

  - Restitution de décors sculptés

    - Prise d’empreinte des reliefs

    - Confection de moulage en plâtre et en staff

    - Mise en place des moulages en raccord avec les existants

    - Restitution des couches picturales

  - Restitution de papiers peints par imitation sur papier peint intissé

    - Relevé précis des existants

    - Proposition d’une restitution

      - Numérique

    - Confection des planches

    - impression

### Harmonisation d’ensemble

  - Application éventuelle de patine

  - Harmonisation des couleurs

Restauration des décors peints par harmonisation des lacunes en raccord avec les existants

La restauration des décors peints pourra être réalisée au moyen de glacis de peinture acrylique fine de marque sennelier additionnée d’aquarelle.

Restauration des dorures

La restauration des dorures à la feuille pourra être effectuée après sélection de la couleur d’or en raccord avec les originaux  par application d’assiette à dorer puis de dorure à la feuille en raccord avec les existant à l’eau ou à la mixtion

Restitution de dorure

La restitution des dorures pourra être effectuée par application à la mixtion de feuilles d’or.